Table 7. Memory-bandwidth utilisation

| Model | Bytes/token, estimate 1 (GB) | Bytes/token, estimate 2 (GB) | Tokens/s | Effective GB/s, estimate 1 | Effective GB/s, estimate 2 | Share of theoretical peak (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1B-Q4_K_M | 0.800 | 0.802 | 35.80 ± 0.14 | 28.6 | 28.7 ± 0.1 | 84.1 |
| 1B-Q8_0 | 1.313 | 1.315 | 22.66 ± 0.27 | 29.8 | 29.8 ± 0.4 | 87.3 |
| 3B-Q4_K_M | 2.012 | 2.019 | 14.24 ± 0.17 | 28.7 | 28.8 ± 0.3 | 84.3 |
| 3B-Q8_0 | 3.414 | 3.422 | 8.70 ± 0.04 | 29.7 | 29.8 ± 0.1 | 87.3 |
| 8B-Q4_K_M | 4.913 | 4.626 | 6.40 ± 0.05 | 31.4 | 29.6 ± 0.2 | 86.8 |
| 8B-Q5_K_M † | 5.725 | 5.373 | 5.59 ± 0.02 | 32.0 | 30.1 ± 0.1 | 88.1 |
| 8B-Q6_K † | 6.588 | 6.166 | 4.89 ± 0.02 | 32.2 | 30.1 ± 0.2 | 88.3 |
| 8B-Q8_0 | 8.533 | 7.983 | 3.81 ± 0.03 | 32.5 | 30.4 ± 0.2 | 89.1 |
| Sparse8B-Q4_K_M (base) | 4.913 | 4.626 | 6.39 ± 0.08 | 31.4 | 29.5 ± 0.3 | 86.6 |
| Sparse8B-Q8_0 (base) | 8.533 | 7.983 | 3.80 ± 0.03 | 32.4 | 30.3 ± 0.2 | 88.9 |

† Measured in the night run (night_01, 10 rounds); tokens/s scaled to the campaign through the anchor models (8B-Q4_K_M, 8B-Q8_0); the SD is between rounds.