Table 9. Turbo Boost on / off (controlled experiment, night_01 + night_02)

| Model | J/token off | J/token on | Ratio J [95 % CI] | Tokens/s off | Tokens/s on | Ratio speed [95 % CI] | Power off (W) | Power on (W) | Ratio power [95 % CI] | Frequency off / on (MHz) | Peak temperature off / on (°C) | mgCO2eq/token off / on |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1B-Q4_K_M | 1.752 ± 0.010 | 4.029 ± 0.076 | 2.300 [2.282; 2.317] | 35.80 ± 0.14 | 36.52 ± 0.00 | 1.020 [1.017; 1.023] | 62.7 ± 0.6 | 147.2 ± 2.8 | 2.346 [2.334; 2.357] | 3,504 / 4,804 | 49 / 75 | 0.23 / 0.52 |
| 8B-Q4_K_M | 9.658 ± 0.042 | 22.178 ± 0.169 | 2.296 [2.286; 2.307] | 6.43 ± 0.01 | 6.52 ± 0.00 | 1.014 [1.012; 1.016] | 62.1 ± 0.4 | 144.5 ± 1.1 | 2.328 [2.320; 2.336] | 3,504 / 4,803 | 52 / 81 | 1.25 / 2.86 |
| 8B-Q8_0 | 15.403 ± 0.139 | 35.865 ± 0.251 | 2.328 [2.323; 2.334] | 3.83 ± 0.00 | 3.84 ± 0.01 | 1.004 [1.002; 1.005] | 59.0 ± 0.6 | 137.8 ± 1.4 | 2.337 [2.334; 2.341] | 3,504 / 4,804 | 54 / 87 | 1.99 / 4.63 |

Two independent sessions (night_01, night_02), 8 threads, 10 rounds per session; Turbo-on/off units interleaved within each round. Values: mean of the session means ± between-session SD (n = 2). Ratios: paired on/off over 20 rounds, CI: Student-t (df = 19). Off = maximum processor state 99 %, on = 100 %.