Tablo 8. Prefill ve decode: hız ve enerji

| Model | İstem (token) | Prefill token/s | Decode token/s | Prefill J / istem token'ı | Decode J / token | Decode / prefill (J) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1B-Q4_K_M | 11–18 | 227 ± 5 | 35,80 ± 0,14 | 0,379 ± 0,004 | 1,758 ± 0,003 | 4,6 |
| 1B-Q8_0 | 11–18 | 157 ± 14 | 22,66 ± 0,27 | 0,575 ± 0,038 | 2,673 ± 0,035 | 4,6 |
| 3B-Q4_K_M | 11–18 | 87 ± 4 | 14,24 ± 0,17 | 1,010 ± 0,036 | 4,397 ± 0,042 | 4,4 |
| 3B-Q8_0 | 11–18 | 60 ± 3 | 8,70 ± 0,04 | 1,546 ± 0,042 | 6,850 ± 0,017 | 4,4 |
| 8B-Q4_K_M | 11–18 | 38 ± 2 | 6,40 ± 0,05 | 2,386 ± 0,069 | 9,728 ± 0,087 | 4,1 |
| 8B-Q8_0 | 11–18 | 26 ± 1 | 3,81 ± 0,03 | 3,678 ± 0,142 | 15,562 ± 0,151 | 4,2 |
| Sparse8B-Q4_K_M (base) | 11–18 | 38 ± 2 | 6,39 ± 0,08 | 2,369 ± 0,076 | 9,742 ± 0,133 | 4,1 |
| Sparse8B-Q8_0 (base) | 11–18 | 26 ± 1 | 3,80 ± 0,03 | 3,641 ± 0,118 | 15,491 ± 0,165 | 4,3 |